| Retningslinje for: | For emballering, sterilisering og opbevaring af instrumenter, udstyr og materialer |
| --- | --- |
| Dato for udarbejdelse: | Dag/mdr./år |
| Ansvarlig for retningslinjen: | Tandlæge/Tandplejer/klinikassistent NN |
| Overordnet: | Alle instrumenter og udstyr, der anvendes i munden på patienten og hvor der er risiko for kontakt til blodbanen, er kritisk udstyr og skal steriliseres. |
| Konkret på klinikken: | Emballering af instrumenter: Alle instrumenter, der anvendes i munden pakkes i autoklaveposer eller i egnede kassetter efter behov. Emballeringen foretages umiddelbart efter rengøring og desinfektion inden sterilisation. Der foretages håndesinfektion inden man emballerer instrumenterne. Sterilisering af instrumenter og udstyr: Alle instrumenter steriliseres i B-autoklave. De instrumenter, der efterfølgende skal forblive sterile, skal emballeres inden de autoklaveres. Boremaskiner og andre roterende instrumenter, der anvendes til almindelig tandbehandling, steriliseres i S-autoklaven. Hvis de roterende instrumenterne skal anvendes til kirurgi, emballeres de efterfølgende og gensteriliseres i B-autoklaven. Autoklaverne kontrolleres: Ved hver kørsel anvendes autoklavetape eller procesindikator på autoklaveposer. Det kontrolleres at tape eller indikator har ændret farve efter kørsel i autoklaven. Dagligt med følgende test: - Kemisk multivariable indikator Den kemiske multivariable indikator skal køres med i en steriliseringsproces én gang dagligt i alle autoklaver. Den skal skiftevis køres på forskellige hylder, i kassetter og pakket i autoklaveposer/papir. Der skal dokumenteres kørsel af indikatoren i logbog (fx i kalender ved den udførende medarbejders initialer). Teststrimlen kan kasseres efter dokumentation i logbog. Opbevaring af instrumenter og udstyr: Udstyr opbevares hvor det er muligt udenfor aerosolzonen, afdækkes eller rengøres og desinficeres mellem patientbehandlingerne. Steriliserede instrumenter transporteres til opbevaringsstedet efter udført håndhygiejne og aseptisk. Instrumenterne opbevares i de rene lukkede skabe/skuffer og håndteres mindst muligt. Holdbarhedstiden udregnes efter nedenstående tabeller: Opbevaring af materiale: Materiale opbevares efter producentens anvisning. Hvilket vil sige i køleskab, hvis opbevaringstemperaturen er angivet til mellem 2-5 grader celsius. Uden for køleskab ved opbevaringstemperature angivet til over 5 grader celsius. Ved opbevaring af materialer udenfor den emballage, hvorpå der er angivet holdbarhedsdato, skal holdbarhedsdatoen overføres til opbevaringsemballagen. |